F =[0    2.0000         0         0         0;

-0.1000   -0.3500    0.1000    0.1000    0.7500;

0         0         0    2.0000         0 ;

0.4000    0.4000   -0.4000   -1.4000         0  ;

0   -0.0300         0         0   -1.0000   ];

G =[0;

0;

0 ;

0  ;

1   ];

H =[0.5000         0    0.5000         0         0];

p2 =[-0.7070+0.7070*i;

-0.7070-0.7070*i    ;

-4.0000               ;

-4.0000                ;

-4.0000                 ];

J=0;

wn=0.45;

pc=p2*wn;

K=acker(F,G,pc);

figure(1)

pzmap(F-G*K,G,H,J)

sgrid(0.707,wn)

t=0:0.1:12;

sis=ss(F-G*K,G,H,J)

x=step(sis,t)

NXU=inv([F G;H J])*[0 0 0 0 0 1]'

NX=NXU(1:5);

NU=NXU(6);

Nbarra=NU+K*NX

sis2=ss(F-G*K,Nbarra*G,H,J)

x2=step(sis2,t)

break

figure(2)

%clf

hold on

plot(t,x2,'m')

plot(t,x,'m')

grid on

xlabel('t')

ylabel('y')