% Piloto Automático do Pieper

%Planta

numG = 160*conv ([1 2.5],[1 0.7]);

denG = conv([1 5 40],[1  .03  .06]);

sysG = tf(numG,denG);

%sensor

sysH=tf(1,1);

%posição desejada do polo

qsi=0.6;

wn=1.8;

fi=acos(qsi);

RE=-wn*cos(fi);

IM=wn*sin(fi);

% 1a. tentativa - controle proporcional

% o pólo mais rápido (maior wn) deve estar próximo da

% posição desejada do pólo

rlocus(numG,denG)

axis([-5 2 -12 12])

sgrid([0:0.1:1],[0:1:3])

plot(RE,IM,'mo')

[k,p]=rlocfind(numG,denG)

figure(2)

clf

hold on

ksysG = tf(k*numG,denG);

sysMF=feedback(ksysG,sysH)

step(sysMF)

Não atende ás especificações

- alto overshoot, alto tempo de resposta, alto erro em regime

% 2a. tentativa - compensador avanço de fase

% zero: próximo de wn

% polo: 5 a 20 vezes o valor do polo

numD=[1 2];

denD=[1 20];

sysD=tf(numD,denD);

sysDG=series(sysD,sysG);

figure(3)

clf

hold on

rlocus(sysDG)

axis([-15 2 -50 50])

sgrid([0:0.1:1],[0:1:3])

plot(RE,IM,'mo')

[kd,p]=rlocfind(sysDG)