Projeto de Plotter HP

% primeira tentativa: controle proporcional

ts=0.5;   % tempo de acomodação

Mp=0.05; % max overshoot

% qsi

a=(log(Mp)/pi)^2

qsi=sqrt(a/(a+1))

wn=4.6/(qsi*ts)

numG=[0 0 0 1]

denG=conv([1 10 0],[0 1 1000])

figure(1)

clf

rlocus(numG,denG)

axis([-20 10 -20 20])

sgrid(qsi,wn)

[k,p]=rlocfind(numG,denG)

Select a point in the graphics window

selected_point =

-5.0000 + 5.2632i

k = 5.2438e+004

p =

1.0e+003 *

-1.0001

-0.0050 + 0.0053i

-0.0050 - 0.0053i

[numMF,denMF]=feedback(k*numG,denG,1,1)

figure(2)

clf

hold on

grid on

plot([0:0.1:3],1.01*ones(31,1),'-.')

step(numMF,denMF)

Não atende especificações de overshoot e tempo de acomodação

# Introdução de um compensador de atraso de fase

fi=acos(qsi);

PR=-wn*cos(fi); %polo real

PI=wn*sin(fi);  %polo imaginário

PP=PR+j*PI;     %polo prescrito

% pólo do compensador

P=-20;

denC=[0 1 -P];

% pólo de malha aberta do sistema + compensador (condição angular de L(s))

denGC=conv(denG,denC);

polos=roots(denGC);

% determinação da posição do zero

fi=pi+angle(PP-polos(1))+angle(PP-polos(2))+angle(PP-polos(3))+angle(PP-polos(4)) %angulo do zero

ZX=PR-PI/(tan(fi))  % posição x do zero

numGlead=[0 1 -ZX];   % zero do compensador

denGlead=conv(denG,denC);  %den do sistema compensado

figure(3)

clf

hold on

rlocus(numGlead,denGlead)

rlocus(numG,denG)

grid on

sgrid(qsi,wn)

plot(PR,PI,'mo')

axis([-30 10 -20 20])

[K,polos2]=rlocfind(numGlead,denGlead,PP)

hold off

Não atende especificação de overshoot, atende do tempo de ajuste

Nova tentativa: aumento de 5% no coef. de amortecimento

qsi2=qsi*1.1;

wn2=4.6/(qsi*ts)

fi=acos(qsi2);

PR=-wn2*cos(fi); %polo real

PI=wn2*sin(fi);  %polo imaginário

PP=PR+j*PI;     %polo prescrito

% pólo do compensador

P=-25;

denC=[0 1 -P];

OBS: pólo do compensador foi alterado para o zero ficar um pouco mais distante de um dos zeros do sistema. Bagunça o rlocus.