V E de Instrumentação 2006

Favor entregar listagens e gráficos impressos IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 20 DE NOVEMBRO. QUEM NÃO ENTREGAR VAI FICAR COM ZERO! É O ULTIMO DIA QUE EU TENHO PARA PASSAR A MÉDIA DE VE!

- Calcular pelo matlab e faça o grágico do espectro de um pulso retangular com duração igual ao dia do mês em que você nasceu em milisegundos e amplitude 5v.

- Capte uma nota de um instrumento musical qualquer com o microfone do PC e mostre que a nota corresponde à freqüência fundamental correspondente (as frquencias correspondentes às notas podem ser encontradas no link http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_harm%C3%B4nica_(m%C3%BAsica)

Faça o espectro no matlab. Para processar o arquivo wave, veja as instruções no próximo exercício.

- No sinal y1r.mat, podemos ouvir a música do Vinícus de Moraes “A casa” gravada pelo cantor italiano Sergio Endrigo. Use o comando wavread do matlab 7 (com signal processing toolbox) para ouvir (a frequncia de amostragem é 44100Hz) Como você pode perceber, existe um desagradável ruído de fundo. Faça uma análise de Fourier do sinal e verifique onde está o ruído. Projete um filtro “notch” e toque a música novamente, para verificar se o ruído foi eliminado.