% Root-locus

%             ---------------------

%      +      |       k(s+3)      |

%    -->O-----| ------------------|---------

%       ^     |  s(s+1)(s2+4s+16) |    |

%       |-    ---------------------    |

%       |                              |

%       --------------------------------

%

num=[0 0 0 1 3];

den=[1 5 20 16 0];

%[k,r]=rlocus(num,den)

rlocus(num,den)

axis('square')

axis([-6 6 -6 6])

hold on

sgrid([0:0.1:1],[0:2:10])

pause

%seleciona um ponto do lugar das raizes, fornecendo o polo e ganho

[k,r]=rlocfind(num,den)

Select a point in the graphics window

selected_point =

-3.8540 + 1.0657i

k =

132.3519

r =

1.3520 + 4.7994i

1.3520 - 4.7994i

-3.8520 + 1.0641i

-3.8520 - 1.0641i

%comando rltool

sist=tf(num,den);

rltool(sist)

Sistema com atraso

% aproximação de Padè

[numa,dena]=pade(1,2)

num=numa;

den=conv([0 1 1],dena)

clf

rlocus(num,den)

rlocfind(num,den)

Select a point in the graphics window

selected_point =

-0.0161 + 2.0377i

ans =

2.2295

Diferença devido à aproximação de Padé e precisão do rlocfind