# Compensador por avanço de fase

numG=1;

denG=[1 1 0];

numGpd=[0 1 2];

denGpd=[1 1 0];

numGlead=[0 1 2];

denGlead1=conv(denG,[0 1 10]);

denGlead2=conv(denG,[0 1 20]);

axis('equal')

rlocus(numG,denG)

rlocus(numGpd,denGpd)

rlocus(numGlead,denGlead1)

rlocus(numGlead,denGlead2)

sgrid

rlocfind:

selected_point =

-4.3641 + 7.5322i

ans =

85.5720

figure(3)

clf

[numlead,denlead]=feedback(85*numGlead,denGlead1,1,1)

[num,den]=feedback(numG,denG,1,1)

step(numlead,denlead,10)

hold on

step(num,den,10)

hold off

%2o projeto compensador por avanço de fase  lead2.m

%qsi=0.5, wn=7

%compensador: D(s)=K (s+z)/(s+p)

PR=-3.5;       %parte real do pólo desejado

PI=3.5*3^0.5;  %parte imag.

PP=PR+j*PI;     %polo prescrito

%Planta G(s)= 1/(s(s+1))

numG=[0 0 1];

denG=[1 1 0];

% pólo do compensador

P=-20;

denC=[0 1 -P];

% pólo de malha aberta do sistema + compensador

denGC=conv(denG,denC);

polos=roots(denGC);

% determinação da posição do zero

fi=pi+angle(PP-polos(1))+angle(PP-polos(2))+angle(PP-polos(3))

%fi=fi*180/pi

%tg(fi)=(PI-0)/(PR-ZX)

ZX=PR-PI/(tan(fi))

figure(4)

numGlead=[0 1 -ZX];

denGlead2=conv(denG,[0 1 20]);

rlocus(numGlead,denGlead2)

axis('square')

plot(PR,PI,'mo')

[K,polos2]=rlocfind(numGlead,denGlead2,PP)

Adição de um controlador por atraso de fase

numGlag=conv(K*numGlead,[0 1 0.03]);

denGlag=conv(denGlead2,[0 1 0.01]);

figure(4)

hold on

rlocus(numGlag,denGlag)

t=0:0.1:150;

[numMFlag,denMFlag]=feedback(numGlag,denGlag,1,1)

figure(5)

clf

hold on

ylead=step(numMF,[denMF 0],t);

ylag=step(numMFlag,[denMFlag 0],t);

plot(t,ylead,t,ylag)

legend('avanço','avanço+atraso')

plot(t,t,'m')

grid on

hold off